A – Abstrakt příspěvku předneseného na konferenci konané v zahraničí
Způsob zveřejnění

Abstrakt konferenčního příspěvku

Autoři

J. Adamek1, R. Panek1, M. Komm1, J. Stöckel1 
1Institute of Plasma Physics v.v.i., Association Euratom/IPP.CR, AS CR, Prague, Czech Republic
Název práce v jazyce originálu

PIC modelling of plasma potential measurements by using Ball-pen probe

Překlad názvu do češtiny

PIC modelování měření potenciálu plazmatu pomocí Ball-pen sondy

Název sborníku v jazyce originálu

Book of Abstracts

Jazyk práce

anglický

Země vydání

Polsko

Počet stran

1

Název konference

10th workshop on the EFSRP, satellite meetings of 34th EPS Conference on Plasma Physics

Místo konání konference


Varšava

Datum konání konference

8.7.-9.7.2007
Země konání konference


Polsko

Elektronická adresa dokumetu

http://www.ipp.cas.cz/Tokamak/conf/efsrp07/BoA07.pdf
COSATI

20J

Vědní obor pro RIV

BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
Klíčová slova
PIC modelling, plasma potential, Langmuir probe, Ball-pen probe

Geografický záběr

celosvětový

Grant

GA AV B100430601

Anotace v jazyce originálu

The plasma potential ( is typically estimated from the simple formula of Langmuir probe theory: Vfl = ( ( Te ln(R), where Vfl and Te are the floating potential of standard Langmuir probe and the electron temperature in eV, respectively. The quantity R represents the ratio of the electron and ion saturation currents: R =Isate/Isati. The theoretical value of ln(R) in hydrogen plasma is about 3. The basic idea of the direct plasma potential measurements is to adjust R equal to one. If this can be achieved the floating potential of the probe is equal to the plasma potential.

This contribution presents the Particle-in-Cell (PIC) modeling of the Ball-pen probe using the 2D XOOPIC code developed in Berkeley University. The Ball-pen has been designed for the direct measurements of the plasma potential. The probe head consists of a movable conducting collector, which is partially shielded by the isolator. This construction allows modification of the ratio R with respect to the collector position.

The results of PIC simulations are in a good agreement with the Langmuir probe theory and confirm that the ratio R can be adjusted equal to one. However, the plasma potential ( in the vicinity of the probe head is slightly different than the predicted value.

Anotace v českém jazyce


Potenciál plazmatu ( je typicky odvozen z jednoduché Langmuirovy teorie: Vfl = ( ( Te ln(R), kde Vfl a Te jsou plovoucí potenciál Langmuirovy sondy a elektronová teplota v eV. Hodnota ln(R) je pro vodíkové rovna přibližně 3. Základní myšlenkou přímého měření potenciálu plazmatu je nastavit hodnotu R rovnu jedné. Pak se plovoucí potenciál sondy bude rovnat potenciálu plazmatu.
V příspěvku jsou prezentovány výsledky Particle-in-Cell PIC modelování Ball-pen sondy za použití 2D XOOPIC kódu vyvinutého v Univerzitě v Berkeley. Ball-pen sonda byla vyvinuta pro přímé měření potenciálu plazmatu, tak že umožňuje modifikovat poměr R  a nastavit jeho hodnotu blízkou jedné. 
Výsledky PIC simulací ukazují dobrou shodu s Langmuirovou teorií sond a potvrzují, že hodnota R může byt nastavena rovno jedné. Nicméně potenciál plazmatu ( je v blízkosti sondy jemně odlišný než předpovězená hodnota.
